二极管的种类和典型用法

学号：2113662   姓名：张丛

1、稳压二极管

稳压二极管，有时候又叫齐纳二极管。原理是是利用pn结反向击穿状态，电流在很大范围内变化但是电压却基本维持不变。稳压二极管是以击穿电压来分等级的，如果想要获得较高的电压可以串联使用，这一可以得到更高的输出恒定电压。例如1N4620稳压3.3V、1N4625稳压5.1V等，功率在从200mW到100W不等。

2、发光二极管

利用含镓（Ga）、砷（As）、磷（P）等化合物制成。砷化镓二极管发红光，碳化硅二极管发黄光等。这种二极管正向驱动，工作电压低，电流也比较小，特别是是对于贴片型的，寿命长、可各种各样的颜色的光，广泛用于广告牌以及数码屏显示以及其他需要发光的场合。

3、整流二极管整流二极管可想而知就是整流用，利用单方向导电把交流整流成直流输出。对于普通的稳压电源中的整流二极管对截止频率的反向恢复时间要求不是很严格，一般满足最大整流电流以及最大反向工作电压即可，这类的整流二极管有1NXX系列、2CZ系列等。而对于高频率的开关电源则要用工作频率较高、反向恢复时间较短的整流二极管，这类二极管有RU系列、V系列、1SR系列等等。更高一点的可以考虑用肖特基二极管来着整流。

4、检波用二极管

检波就是从输入信号中取出调制信号，以整流电流的大小，一般是100mA为分界点通常把输出电流小于100mA的叫检波。检波用二极管通常用半导体收音机、电视机等小信号电路当中。

5、肖特基二极管

肖特基二极管是一种低功耗、超高速的二极管。它的主要特点是反向恢复时间极短，最小可以到达几nS，而且它的正向导通压降仅0.4V左右。普遍用于用于大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管场合。有些开关电源需要用到肖特基二极管。

上面的五种经常用到，是根据用途来分类的，除了这些还有：限幅用二极管、调制用二极管、混频用二极管、放大用二极管、开关用二极管、变容二极管、频率倍增用二极管、PIN型二极管、雪崩二极管、江崎二极管、快速关断二极管、阻尼二极管、瞬变电压抑制二极管、双基极二极管等。

除了根据用途分类还有根据构造分类，这些有点接触型、面接触型等；还可以根据特性分类。