## 实验四报告： 运算放大器与受控电源

## 学号：2113662  姓名：张丛 选课号：0982

一、实验目的

1. 熟悉和加深对受控电源的理解。

2. 学习运算放大器的使用方法和含有运算放大器线性电路的分析方法，形成有源器件的概念。

3. 测量电压控制型电流源和电压源，电流控制型电流源和电压源的特性。

二、实验原理

1.运算放大器

运算放大器（简称“运放”）是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中，通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。其输出信号可以是输入信号加、减或微分、积分等数学运算的结果。由于早期应用于模拟计算机中，用以实现数学运算，故得名“运算放大器”。

运算放大器是一个有源三端器件，它有两个输入端和一个输出端。其中，“＋”端称为同相输入端，“－”端称为反相输入端。若信号从“＋”端输入，而将“－”端接参考地时，则输出信号与输入信号相位相同；若信号从“－”端输入，而将“＋”端接参考地时，输出信号与输入信号相位相反。

运算放大器的电路符号及其等效电路如图1所示：

图1 运算放大器的电路符号及等效电路

如果运算放大器工作在线性区，“＋”端和“－”端分别接输入电压Up和Un则运算放大器的输出电压Uo＝A0(Up–Un)，其中A0是运放的开环电压放大倍数，在理想情况下，A0与运放的输入电阻Ri（“＋”端的输入电阻记为Rip、“－”端的输入电阻记为Rin）均为无穷大，输出电压Uo是一个有限的数值，因此有：

Up＝Un

ip=UpRip=0

in=UnRin=0

这说明理想运放具有下列三大特征：

①运放的“＋”端与“－”端电位相等，通常称为“虚短路”。

②运放输入端电流为零，通常称为“虚断路”。

③运放的输出电阻为零。

以上三个重要的性质是分析所有运放网络的重要依据。

运放除了两个输入端、一个输出端和一个参考地接线端以外，要使运放工作，还须接有正、负直流工作电源（称双电源），有的运放可用单电源工作。运放的工作特性是在接有电源的工作状态下才具有的。

理想运放的电路模型是一个受控源——电压控制电压源（即VCVS），如图1(b)所示，在它的外部接入不同的电路元件，可构成四种基本受控源电路，以实现对输入信号的各种模拟运算或模拟变换。

2.受控源

与受控源相对的是独立源。独立源的电压和电流是固定的数值或某一时间函数，不随电路其余部分的状态改变而改变。受控电源又与无源元件不同，无源元件的电压和它自身的电流有一定的函数关系，而受控电源的电压和电流与另一支路的电流或电压有某种函数关系。

受控源是由电子器件抽象而来的一种模型。如，晶体管、真空管等。受控源是一种双口元件，它含有两条支路，其一为控制支路，这条支路或为开路或为短路，另一为受控制支路，这条支路或用一个受控“电压源”表明该支路的电压受控制的性质，或用一个受控“电流源”表明该支路的电流受控制的性质。这两种“电源”本非严格意义上的电源。受控源只是表明电路内部电子器件中所发生物理现象的一种模型，用以表明电子器件的“互参数”或电压、电流“转移”关系得一种方式而已。

受控源分为受控电压源和受控电流源两类，而每一类按控制量的不同又分为电压控制与电流控制两种。因此，受控电源一共有四种，即电压控制电压源、电流控制电压源、电压控制电流源和电流控制电流源，如图2所示。

（a）电压控制电压源（VCVS）          (b) 电压控制电流源 (VCCS)

(c) 电流控制电压源(CCVS)              (d) 电流控制电流源(CCCS)

图2 受控源的四种类型

受控源的控制端与受控端的关系称为转移函数。

四种受控源转移函数参量的定义如下：

①电压控制电压源（VCVS）

如图2(a)所示，其转移特性为：U2＝f(U1)

其中，μ＝U2/U1，称为转移电压比，或电压增益、电压放大倍数。

②电压控制电流源（VCCS）

如图2(b)所示，其转移特性为：I2＝f(U1)

其中，gm＝I2/U1称为转移电导。

③电流控制电压源（CCVS）

如图2(c)所示，其转移特性为：U2＝f(I1)

其中，rm＝U2/I1称为转移电阻。

④电流控制电流源（CCCS）

如图2(d)所示，其转移特性为：I2＝f(I1)

其中，α＝I2/I1称为转移电流比，或电流增益、电流放大倍数。

3.受控源的线路原理分析

①电压控制电压源（VCVS）

典型的由运放构成的电压控制电压源的电路如下图3所示。

图3 用运放构成的电压控制电压源实验电路

由于运放的虚短路特性，有:

Up=Un=U1

i2=UnR2=U1R2

又因运放内阻视为无穷大，则有i1=i2。

因此，可以推导出：

U2=i1R1+i2R2=i2R1+R2=U1R2R1+R2=1+R1R2U1

即运放的输出电压U2只受输入电压U1的控制，与负载RL大小无关。

转移电压比为：

μ=U2U1=1+R1R2

上式中，μ无量纲。

这里的输入、输出有公共接地点，这种联接方式称为共地联接。

②电压控制电流源（VCCS）

将图3的R1看成一个负载电阻RL，如图4所示，即成为电压控制电流源VCCS。

图4 用运放构成的电压控制电流源实验电路

此时，运放的输出电流为：

iL=iR=UnR=U1R

即运放的输出电流iL只受输入电压U1的控制，与负载RL大小无关。

转移电导为：

gm=iLU1=1R

上式中，gm的单位为S。

这里的输入、输出无公共接地点，这种连接方式称为浮地连接。

③电流控制电压源（CCVS）

典型的由运放构成的电流控制电压源的电路如下图5所示。

图5 用运放构成的电流控制电压源实验电路

由于运放的“＋”端接地，所以Up＝0，“－”端电压Un也为零，此时运放的“－”端称为虚地点。显然，流过电阻R的电流i1就等于网络的输入电流is。

此时，运放的输出电压U2＝–i1R＝–isR，即输出电压U2只受输入电流is的控制，与负载iL大小无关。

转移电阻为

rm=U2is=-R

上式中，rm的单位为Ω。此电路为共地连接。

④电流控制电流源（CCCS）

典型的由运放构成的电流控制电压源的电路如下图6所示。

图6 用运放构成的电流控制电流源实验电路

可以推导：

i1R1=i2R2

iL=i1+i2=i1+R1R2i1=1+R1R2i1=1+R1R2iS

即输出电流iL只受输入电流iS的控制，与负载RL大小无关。

转移电流比:

α=iLiS=1+R1R2

上式中，α无量纲。此电路为浮地连接。

三、实验设备

| 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 直流可调稳压电源 | 0~30V | 1 |
| 直流稳压电源 | ±12V | 1 |
| 直流电压表 |  | 1 |
| 直流电流表 |  | 1 |
| 元件箱 |  | 2 |
| 连接线 |  | 若干 |

注：线上运用仿真软件操作，所得数据均附截图

四、实验内容及数据

1．测定电压控制电压源VCVS的特性

①按下图7连接电路。

图7 VCVS实验电路

②给定R1=R2=2KΩ，对应表1测量VCVS实验电路的性能。

表1 VCVS特性测量

| 给定值 |  | U1(V) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCVS | 测试值 | U1(V) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
|  | 测试值 | U2(V) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 计算值 | μ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

③在输出端接入可调RL电阻箱，改变阻值，U1=1.0V，测量VCVS的输出电压，并填入下表2中。

表2 VCVS外部特性测量

| 给定值 |  | RL（Ω） | 1K | 2K | 4K | 8K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCVS | 测试值 | U2（V） | 2 | 2 | 2 | 2 |

2．测定电压控制电流源VCCS的特性

①按下图8连接电路。

图8 VCCS实验电路

②给定U1=2V ，R=2kΩ，RL接可调电阻箱，按照表3测定VCCS性能，并计算gm。

表3 VCCS外部特性测量

| 给定值 |  | RL（Ω） | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCCS | 测试值 | i2 (mA ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 计算值 | gm（S） | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |

③给定RL=5KΩ，R=2KΩ，改变U1的电压值，按照表4测量并记录。

表4 VCCS特性测量

| 给定值 |  | U1（V） | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCCS | 测试值 | U1 (V) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
|  | 测试值 | i2 (mA) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2..0 | 2.5 |
|  | 计算值 | gm（S） | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |

3．测定电流控制电压源CCVS的特性

①按下图9连接电路。

图9 CCVS实验电路

②给定U1=3.0V、R=3KΩ，按照表5测定CCVS性能，并计算rm。

表5 CCVS特性测量

| 给定值 | R1（Ω） | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试值 | i1（mA） | 3 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.6 |
|  | U2（V） | -9 | -4.5 | -3 | -2.25 | -1.8 |
| 计算值 | rm(R) | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 | -3000 |

③将R1改为固定电阻2kΩ，U1=3.0V、R =3KΩ，在输出端接入可调变阻箱RL，按照表6测量并记录。

表6 CCVS外部特性测量

| 给定值 |  | RL（Ω） | 1K | 2K | 4K | 8K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CCVS | 测试值 | i1（mA） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|  |  | U2（V） | -4.5 | -4.5 | -4.5 | -4.5 |

4．测定电流控制电流源CCVS的特性

①按下图10连接电路。

图10 CCCS实验电路

②给定U1=2.0V，R1=R2=2kΩ，按照表7测定RL由0～3kΩ变化时，i1、U2的值，并由此计算得到i2值，并计算α。

表7 CCVS特性测量

| 给定值 | RL（Ω） | 1K | 2K | 3K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试值 | i1（mA） | 1 | 1 | 1 |
|  | U2（V） | 2 | 4 | 6 |
| 计算值 | i2（mA） | 2 | 2 | 2 |
|  | α | 2 | 2 | 2 |

五、数据分析

实验数据满足其对应的特性。

六、思考题

1.掌握四种受控源的符号、电路模型、控制量与被控制量之间的关系，以及四种受控源中的μ、gm、rm和α的意义。

答：

μ，转移电压比

gm，转移电导

rm，转移电阻

α,转移电流比

4.将测量结果与理论值进行比较，分析误差产生的原因。

答：实验为仿真软件，故数据几乎无误差。

若在实际中，误差可能来自导线的电阻带来误差。

5.试分析受控源的输出特性是否适用于交流信号。

答：适用于交流信号。比如加大输入信号后，输出电压波形先按比例被放大，但随着输入信号的不断加大输出电压会产生失真，波形的上限和下限被限伏。